可视耳镜技术参数

1.技术参数：
1.1 显示屏TFT / LCD ≥2.4寸

1.2★显示器转动角度，前后转动角度≥120°
1.3★显示屏的设计，显示屏左侧设计，不影响操作者视野直观观察镜管置入工作腔道。
1.4手柄设计，人因工程学手柄设计，纺锤形手柄握持舒适。
1.5存储空间8G（可扩展为32G）
1.6最大存储照片量＞9万张（扩展后>35万张）
1.7可存储录像＞4小时(扩展后>25小时)
1.8电池容量3400mAh
1.9电池配备2节专用锂电池，外出工作不断电
2、重  量<400g
2.1输入功率≤4VA
3、光学参数

3.1★视场≥75º
3.2分辨率≥9.92LP/mm
3.3景深2mm～100mm
3.4★LED光源，内置LED光源，不用外接冷光源。
4、耳镜镜管设计

4.1镜管长度71mm
4.2工作长度31mm
4.3镜管头端直径4mm
鼻镜镜管设计
5.1镜管长度224mm
5.2工作长度175mm
5.3镜管头端直径4mm
70°喉镜镜管参数
6.1镜管长度234mm
6.2工作长度185mm
6.3镜管头端直径8mm
6.4镜管更换方式，推拉式自锁航空插头的连接方式，方便更换镜管。
6.5镜管与主机连接方式，支持热插拔，即插即用，无需重启镜管，节省操作时间。
7、充 电 器

7.1充电器输入110~220V 50~60Hz
7.2充电器输出5V 2A
7.3充电时间<4小时
7.4★*充电方式，卡座充式充电方式，即用即充，充电过程便捷、高效。充电座又是设备放置架

2.配置要求：
	序号
	配件名称
	数量
	序列号

	1
	手柄显示器部件
	1
	

	2
	耳镜镜管
	1
	

	3
	充电底座
	1
	

	4
	18650 锂电池
	2
	

	5
	消毒帽
	1
	

	6
	电源适配器
	1
	

	7
	1.5 米数据线
	1
	

	8
	2.0 米 HDMI 线
	1
	

	9
	HDMI 转 VGA 接头
	1
	

	10
	一次性使用镜套
	2
	

	11
	无线网卡
	1
	

	12
	使用说明书
	1
	

	13
	质保卡
	1
	

	14
	合格证
	1
	


