六道自动分析心电图机参考技术要求

1、彩色液晶显示屏7英寸，显示分辨率≥800*480

＊2、同屏显示5秒12导心电波形

3、可同步打印3, 3+1, 6道

＊4、≥3分钟的12导联心电波形冻结功能，可翻页查阅

5、模数转换精度≤2.5 μV

6、输入阻抗：≥20MΩ

7、耐极化电压：≥±550mV

8、模抑制比：≥50dB

9、频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

＊10、具有解析结果屏幕显示功能

11、心电图内置使用指导帮助程序，具有图文显示帮助指导功能

12、≥400份心电文件的内部存储，并支持存储卡扩展

13、5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）

14、具备心律失常检测并自动延长记录的功能

15、自带RJ45网口，支持有线、无线联网及连接工作站功能

16、通过YY-0782分析型心电图机专用要求

17、便携式设计，有把手方便携带