全自动化学发光免疫分析仪（新冠病毒抗体检测仪）

技术参数

| 1 | 检测速度 | 240T/h |
| --- | --- | --- |
| 2 | 样本传输 | 转盘式（无限制添加） |
| 3 | 流水线拓展 | 可拓展第四代柔性轨道流水线，最多支持拓展20台仪器 |
| 4 | 自动配液系统 | 可连接自动配制洗液系统，配液速度≥60L/H 支持1-6台全自动化学发光免疫分析仪同时连接 |
| 5 | 智能医疗信息管理系统 | 可连接智能医疗信息管理系统： 1、支持数据管理：数据海量管理、精准分析，数据异常提示，可视化管理，提升效率； 2、支持仪器管理：仪器实时监控，信息远程同步，异常智能报警，图形多元显示； |
| 6 | 配置方式 | 支持台式/柜式配置 |
| 7 | 加样针及交叉污染 | 钢针加样，具备凝块和液面探测功能，交叉污染 ≦10-6 |
| 8 | 防撞功能 | 试剂和样本针具备立体防撞功能 |
| 9 | 清洗模块 | 清洗针堵针报警，主动排废液 |
| 10 | 样本位 | 60，可随时添加。具备随机、急诊、批处理模式 |
| 11 | 试剂位 | 18组，具备冷藏功能 |
| 12 | 反应杯孵育位 | 90个 |
| 13 | 孵育温控精度 | 37℃±0.5℃ |
| 14 | 首报告时间 | 10分钟 |
| 15 | 样本量 | 10-100 μl |
| 16 | 标本类型 | 血清、血浆 |
| 17 | 整体携带污染率 | 污染≦10-6 |
| 18 | 试剂在机有效期 | 30天 |
| 19 | 外观尺寸重量 | 1208 mm×684 mm×708 mm（长×宽×高），150kg |
| 20 | 新冠病毒(2019-nCoV) IgM/IgG抗体检测* | 注册证号*：国械注准20203400182/国械注准20203400183 磁微粒化学发光法* 反应原理：间接法 - 灵敏度高、稳定性高、重复性好、易于操作、全自动化程度高； - 取样简单，样本为静脉血液样本，简便、快速、安全； 3、无实验室限制，可实现高通量大范围筛查； 精密性：批内CV≤8%，批间CV≤10% 定标品：试剂盒配套定标品或阴性、阳性对照品，无需单独购买 保存条件及效期：2-8℃，有效期6个月以上（含6个月） 预期用途：用于体外定性检测人血清样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体，新型冠状病毒肺炎确诊依据之一 包装规格：100人份/盒，500人份/盒 保存条件及效期：2-8℃，有效期6个月以上（含6个月） |
| 21 | 质量体系认证* | 通过ISO 13485认证。 |