参考技术要求

一、恒温箱参考技术要求

（一）技术规格

【产品形式】立式

【冷却/加热方式】风冷+发热丝

【制 冷 剂】无氟制冷剂

【噪    音】42dB(a)

【功    率】120W

【电    源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100℃

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【有效容积】150L

【重    量】64kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁】2个

（二）产品功能

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

3、门与箱体密闭处采用优质材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。

6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外

7、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。

7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

8、 此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

9、箱体外壳均采用优质A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

- 恒温转运箱参考技术要求：

（一）技术规格：

1	用途	用于血液及生物制品等进行转移

2	类型	主动制冷，便携式

3	内部尺寸（宽*深*高）	230*140*180mm

4	外部尺寸（宽*深*高）	300*260*260mm

5	有效容积	6L

6	净重/毛重	3.4kg /4.5Kg

7	气候类型	SN型

8	控制方式	电脑板控制

9	暂存温度	2-6℃

10	转运温度	2-10℃

11	保温时间（25℃空载）	1h

12	保温时间（25℃满载）	2h

13	箱体材质	EPP高密度泡沫，保温时间长

14	内胆材质	铝板

15	门体形式	EPP高密度泡沫门，保温时间长

16	蓄冷方式	PCM冰排蓄冷

17	装载量	8袋400ml装血袋

18	制冷方式	优化的半导体制冷方式

19	散热风机	ADDA风机

20	温度控制与显示	电脑板控制，控制与显示双传感器，温度显示精度0.1℃

21	报警功能	传感器故障报警、超温报警、断电报警

（二）产品功能：

1. 微电脑控制，内置2个数字温度传感器，控温精度0.1℃，LED数码管显示，观察方便；

2. 显示：采用微电脑控制，数字显示箱内温度，可实时查询箱内温度。

3. 箱内通电暂存温度可稳定至2~6℃；

4. 内嵌式PCM冰排蓄冷，空箱保温时间可达30min，转运期间箱内温度稳定至2~10℃。

5. 多重故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警）

两种报警方式（声音蜂鸣报警、显示闪烁报警）；

6. 半导体主动制冷方式，节能环保，质量可靠；

7. 散热风机：进口名牌ADDA风机；

8. 材料：箱体采用ABS，轻携方便；内胆采用铝板，导冷效果更优，EPP保温材料，增强保温性能；

9. 电源可支持12V与220V转换，便于车载；

10. 后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度；

11. 门体双扣锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。