一、医用冷藏箱（一）技术参数

1、★箱内有效容积≥650L

2、外部尺寸（宽深高）≤1170*560*1980 mm

3、内部尺寸（宽深高）≥1070*470*1280 mm

4、箱内温度控制范围：2℃～8℃，微电脑控制,显示精度0.1，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。

5、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。

6、内置蓄电池，断电后可声光报警持续48小时以上。

7、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度

8、高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度。

9、国际名牌压缩机，EBM冷凝风机,品质保障。

10、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。

11、门体可实现任意角度自动关门，防止用户忘记关门。

12、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定；

13、12V直流LED冷光源设计，光亮节能；

14、门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全；

15、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率。

二、医用冷藏箱（二）技术参数

*1.有效容积：≥68L

2．外形尺寸(宽*深*高mm)：≤495*580*660

3. 温度控制：电脑板控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃；

4. 安全系统：可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、压缩机及风机延时保护功能，可查询箱内的最高、最低温度；

5. 压缩机：进口品牌压缩机，环保无氟制冷剂；

*6. 制冷方式：风冷结构设计，内部采用直流进口ADDA风机，直流12VLED节能灯。确保温度均匀性。

7. 安全设计：安全门锁设计，锁在门体上方便于使用；

8.产品内部配有2层搁架及1个筐

9. 宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用；

10、产品断电报警功能。