二、技术参数要求：

| 设备参数 | 液氧储罐： 品牌：国内知名品牌 容积：5m³ 材质：容器主体材料为S304优质不锈钢，外容器材料为Q345R优质冷轧钢，三层漆膜防锈处理。符合《TSG21-2016固定式压力容器安全技术监察规程》、《GB150-2011压力容器》和《GB∕T18442-2017固定式真空绝热深冷压力容器》等规范要求。 工作压力：1.6Mpa 设计使用年限：50年 技术要求： 1、储罐具备自动调压系统，可根据使用环境，自动实现增压、泄压调节工作压力。并具备节气系统，避免造成气体浪费。 2、汽化器一备一用，铝合金材质，汽化量 100 m3/h。 3、配备远程监控系统，可根据监控液位主动送货。 |
| --- | --- |
| 液氧参数 | 氧气纯度：≥99.5%，符合《中国药典》2015年版二部。 |
| 运输服务 | 公司需具有从事道路危险货物运输的专用车辆，每辆车配备有专业的GPS定位，以保障医院的用氧需求。车辆须有符合液氧运输的车型及押运人员，证件齐全，资质符合国家要求。 |
| 公司生产资质 | 具有医用液氧药品GMP认证证书、药品生产许可证、危险化学品经营许可证、道路运输许可证等资质。 |
| 维保服务 | 在气站运行期间，液化空气专业人员负责对设备进行定期巡检，并负责储罐及安全阀、压力表的定期检测。 |
| 维修 响应时间 | 白天≤8小时，夜间≤12小时 |
| 培训服务 | 设备启动时提供客户安全培训、储罐操作培训以及相关操作手册。 |

二、售后服务要求

| 序号 | 名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 订货电话 | 有专门订货热线 |
| 2 | 质量保证 | 符合ISO90001质量标准 |
| 3 | 订货方式 | 依据远程监控数据，实行主动送货。提前24小时通知医院槽车到达时间。 |
| 4 | 维修服务 | 有专业公司负责储罐检测，更换安全阀、压力表，并提供检测报告。 |
| 5 | 保证供应 | 需双液源保障。 |
| 6 | 售后服务 联系方式 | 有24小时保修电话 |
| 7 | 其他说明 | 每次送货提供：卸货单、液氧检测报告（液氧合格证明） |