全骨拼接工作站软件参数配置

| 名称 | 数量(套) | 标准DICOM单机工作站软件参数 |
| --- | --- | --- |
| 工作站软件 | 1 | 国际标准专业图像处理工作站 |
|  |  | 兼容性能和扩展性的专业工作站，提供网络服务支持 |
|  |  | 具有采集、处理、报告、存储等功能 |
|  |  | 系统完全符合国际标准的DICOM3.0标准 |
|  |  | 适用于各种符合DICOM标准的CT/MR/CR/DR/RF |
|  |  | 全骨拼接功能 |
|  |  | 在专用拼接架的辅助下，针对某些特定体位拍摄的多张图像进行拼接，通过拼接实现整体部位的完整影像。 |
|  |  | 系统管理功能 |
|  |  | 针对不同屏幕分辨率、不同图像类型的界面可设置不同的风格配置。 |
|  |  | 可保存被删除的病人信息，防止信息被误删除 |
|  |  | DICOM打印监控和存储，实现电子胶片存储和智能分配相机 |
|  |  | 内嵌备份工具、报告格式配置工具、管理界面配置工具。 |
|  |  | 图像处理系统： |
|  |  | 窗宽窗位的调节;针对采集到的图像进行亮度和对比度的调节,达到理想的效果. |
|  |  | 图像的放大/缩小、图像漫游 |
|  |  | 图像导出、剪裁、图像分格 |
|  |  | 反白（正负片）、恢复初始状态 |
|  |  | 图像旋转/镜像、图像拼接功能 |
|  |  | ROI调窗（非线性调窗）、滤镜、伪彩、矢冠状位重建功能 |
|  |  | 系统支持多个窗口影像对比显示 |
|  |  | 显示器校准工具，保持显示的一致性 |
|  |  | 组织透镜：对局部病变进行更清楚的显示,支持支持同一副图像应用多种窗值，支持胶片打印 |
|  |  | 组织均衡：对整个图像进行更清楚的显示，支持胶片打印 |
|  |  | 后处理DSA功能 |
|  |  | 测量功能 |
|  |  | 系统支持JPG、BMP、TIFF等多种格式存储 |
|  |  | 多种测量功能各种形状区域面积的平均值、均方差值、标准差等；直线可显示直方图 |
|  |  | 显示感兴趣区域的密度分布和截面密度曲线、CT值曲线、求平均值等 |
|  |  | 支持标识打印胶片 |
|  |  | 报告功能 |
|  |  | 报告的模板和样式管理基于MODALITY和部位的不同 |
|  |  | 针对不同的影像设备所采集的资料，都提供了完整的词库 |
|  |  | 报告的编辑 |
|  |  | 支持对报告的审核功能 |
|  |  | 报告词库的动态扩充 |
|  |  | 支持语音录入的审核意见 |
|  |  | 支持图文混排 |
|  |  | 可将测量结果自动对应到报告中相应项目位置 |
|  |  | 病人光盘自动刻录 |
|  |  | 光盘完整性自动检查、光盘归档、患者信息、报告信息检索功能 |
|  |  | 系统提供DVD/CD刻录自由转换功能 |
|  |  | 图像查询功能 |
|  |  | 各字段内容的查询、条件查询和模糊查询 |
|  |  | 图像比较功能和成组操作 |
|  |  | 可以用系统中的组复制功能，对同一个病人的图像进行不同窗宽/窗位的对比。还可以同时调出不同的病人（不限于两个病人）的图像进行对比。如果站点配有双监视器的话，操作起来则更加方便自如 |
|  |  | 打印和照相 |
|  |  | 可以打印到任意介质上比如普通图像打印纸，胶片纸等（打印出的图像将保留所有标注信息），还能够输出到激光相机上重出胶片。特别支持不规则排列的DICOM打印,具备图像1:1实际比例功能。 |
| 计算机 | 1 | 品牌计算机 |
|  |  | CPU:intelI5 |
|  |  | 内存：≥4G |
|  |  | 硬盘：≥1T |
|  |  | 光驱：DVD刻录 |
|  |  | 液晶显示器 |
|  |  | 分辨率：≥1920*1080 |
|  |  | 显示器尺寸：≥21.5 |